Υλοποίηση Μονάδας Γενικού Ασύγχρονου Δέκτη Αποστολέα (UART)

Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων (2023-24)

Ιωάννης Αθανασιάδης 03491

15/11/2023

Μέρος Α – Ελεγκτής Baud Rate

Το module αυτό το μοιράζονται ο Δέκτης και Αποστολέας και ο στόχος του είναι να παρέχει στο κύκλωμα τον κατάλληλο παλμό δειγματοληψίας ανάλογα με το επιλεγμένο Baud Rate.

Δεδομένου ότι έχουμε συχνότητα ρολογιού στα 100 MHz πρέπει να βρούμε τις μέγιστες τιμές του μετρητή μας για να πετύχουμε το σωστό Baud Rate.

| BAUD_SEL | Baud Rate | TBaud Rate / 16 (ns) | Τιμή Counter | Σχετικό Σφάλμα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 300 | 208333.3 | 20833 | 20 ns |
| 001 | 1200 | 52083.3 | 5208 | 20 ns |
| 010 | 4800 | 13020.8 | 1302 | 13 ns |
| 011 | 9600 | 6510.4 | 651 | 6 ns |
| 100 | 19200 | 3255.2 | 325 | 83 ns |
| 101 | 38400 | 1627.6 | 163 | 39 ns |
| 110 | 57600 | 1085.1 | 108 | 81 ns |
| 111 | 115200 | 542.5 | 54 | 40 ns |

Παρατηρούμε ότι η μέγιστη τιμή του counter είναι το 20833 επομένως για να βρούμε το μέγεθος του μετρητή σε bit βρίσκουμε το άνω φράγμα του log220833, δηλαδή 15 bit.

Σημείωση: Το σχετικό σφάλμα αν και σημαντικό, υπό τις ιδανικές καταστάσεις του εργαστηρίου δεν δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα γιατί ο Αποστολέας και Δέκτης έχουν το ίδιο σφάλμα στην παραγωγή του Baud Rate.

Μονάδα Δοκιμής

Μέρος Β – Υλοποίηση UART Αποστολέα (Transmitter)

Το top-level module είναι το uart_transmitter:

Μονάδα uart_transmitter

Χρησιμοποιούμε αυτή την μονάδα για top-level module και αποτελεί ότι έχει να κάνει με την μετάδοση δεδομένων μέσω UART.

Η μονάδα αποτελείται από το module για την εγγραφή του μηνύματος, transmitter_WR_module, τις μονάδες για την παραγωγή του αργού και γρήγορου baud rate, baud_controller και transmitter_baud αντίστοιχα, και τέλος την transmit_module που αναλαμβάνει την αποστολή του μηνύματος.

Μονάδα transmitter_baud

Το module αυτό χρησιμοποιείτε για να βρούμε το σωστό baud rate για τον Αποστολέα, δηλαδή για να το κάνουμε 16 φορές αργότερο από την έξοδο του baud_controller.

Πρακτικά αποτελείται από έναν μετρητή των 4-bit που παράγει έναν θετικό παλμό, με διάρκεια ενός κύκλου.

Μονάδα Trasmitter_WR_module

Η μονάδα αυτή είναι υπεύθυνη για την λήψη των δεδομένων από το σύστημα.

Εσωτερικά του module μεταφέρουμε το Tx_DATA στο κομμάτι της μνήμης data από το οποίο γίνεται η αποστολή του μηνύματος. Για να το κάνουμε αυτό ελέγχουμε αν ο αποστολέας είναι σε κατάσταση αποστολής δεδομένων και αν το σήμα Tx_WR είναι σηκωμένο.

Μονάδα transmit_module

Αυτή η μονάδα αναλαμβάνει την αποστολή δεδομένων στην ενεργοποίηση του Tx_EN.

Σημείωση: Το Tx_EN σημαίνει έναρξη της αποστολής μηνύματος, και όχι του αποστολέα γενικότερα. Η λήψη του μηνύματος Tx_DATA από το σύστημα γίνεται με Tx_EN=0 και Tx_WR=1.

Εσωτερικά αυτό το module περιέχει την FSM για την μετάδοση του data. Παρακάτω ακολουθεί το dataflow της μηχανής καταστάσεων:

Μονάδα Δοκιμών

Μέρος Γ – Υλοποίηση UART Δέκτη (Receiver)

Η top-level μονάδα αυτού του μέρους είναι η uart_receiver.

Μονάδα uart_receiver

Η μονάδα αυτή εμφανίζει την μηχανή καταστάσεων για την λήψη των δεδομένων και το module baud_controller για την δημιουργία του baud rate.

Μονάδα receive_module

Αυτή η μονάδα υλοποιεί την μηχανή καταστάσεων για την ανάγνωση του μηνύματος.

Η μονάδα πέρα από την FSM περιέχει την μονάδα receiver_baud, με σήμα ενεργοποίησης baud_enable, η οποία παράγει το baud rate του transmitter με την σωστή μετατόπιση ώστε να γίνεται ανάγνωση στην μέση κάθε bit.

Σημείωση: Σε κάθε κατάσταση αναφέρονται τα σήματα που αλλάζουν ενδεχομένως τιμή. Για παράδειγμα το Rx_VALID και Rx_DATA στην κατάσταση waiting θα αλλάξουν τιμή μόνο αν έχουμε έγκυρη ανάγνωση μηνύματος.

Μονάδα Δοκιμών

Μέρος Δ – Υλοποίηση UART Αποστολέα-Δέκτη (Transceiver)

Για το τελευταίο μέρος της εργασίας ολοκληρώθηκε επιπλέον και το προαιρετικό κομμάτι της στο οποίο δοκιμάζουμε την χρήση του transceiver με εμφάνιση του μηνύματος που λαμβάνει ο δέκτης στην 7-Segment οθόνη της προηγούμενης εργασίας.

Η επιλογή του baud_rate γίνεται με του διακόπτες sw0, sw1, sw2.

Μονάδα uart_system

Αυτή η μονάδα αποτελεί το top-level του κυκλώματος που θα τρέξει στην FPGA. Περιέχει κύκλωμα συγχρονισμού και anti-bounce για το κουμπί αποστολής νέου μηνύματος, κύκλωμα συγχρονισμού για το reset button, το κύκλωμα του uart_transceiver και το κύκλωμα διαχείρισης του συστήματος, system_controller.

Μονάδα uart_transceiver

Αυτή η μονάδα απλά εμφανίζει τις δύο μονάδες uart_transmitter και uart_receiver με σύνδεση loop-back, δηλαδή το RxD του ενός είναι το TxD του άλλου.

Μονάδα system_controller

Η μονάδα system_controller είναι μία μηχανή καταστάσεων ως αντικαταστάτης της initial που συμβατικά έχει ένα testbench, η οποία όμως δεν είναι συνθέσιμη. Χρησιμοποιούμε 25-bit counter για να μεταβούμε στην επόμενη κατάσταση με καθυστέρηση σε ορισμένες περιπτώσεις.

Για κάθε μήνυμα υπάρχουν 3 βασικές καταστάσεις:

- Την write, όπου γράφουμε μέσω του Tx_WR το νέο μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε,

- Την sent, όπου στέλνουμε το μήνυμα με την ακμή των σημάτων Rx_EN και Tx_EN,

- Και την wait, όπου περιμένει τον χρήστη να πατήσει το κουμπί επόμενου μηνύματος στο ενδιάμεσο του οποίου η οθόνη μας προβάλει την δεκαεξαδική αναπαράσταση του μηνύματος που στείλαμε.

Πιο αναλυτικά στέλνουμε τα μηνύματα 0xAA, 0x55, 0xCC και 0x89:

Μονάδα Δοκιμών

Η μονάδα δοκιμών που επιδεικνύεται είναι μόνο της μονάδας του uart_transceiver όπως παρουσιάστηκε στην εξέταση του εργαστηρίου.

Σημείωση: Έχω επισυνάψει ένα βίντεο που δείχνει εν-λειτουργία το κύκλωμα πάνω στην FPGA.