Υλοποίηση Ελεγκτή VGA

Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων (2023-24)

Ιωάννης Αθανασιάδης 03491

13/01/2024

Μέρος Α – Υλοποίηση VRAM

Για την υλοποίηση της Video-RAM χρησιμοποιούμε τρεις block-RAM των 16K, μία για κάθε χρώμα του RGB, έτσι διαμορφώνουμε μία εικόνα με διαστάσεις 128x96.

Για top module χρησιμοποιούμε το vram_module

Μονάδα vram_module

Πλαίσιο δοκιμής

Στο πλαίσιο δοκιμής απλά δοκιμάζουμε το reset και έπειτα αλλάζουμε την διεύθυνση της μνήμης γνωρίζοντας το τι περιέχει η VRAM.

Παρακάτω υπάρχει ένα screenshot που επαληθεύει την σωστή λειτουργία της μνήμης.

Μέρος Β – Υλοποίηση HSYNC και οριζοντίου μετρητή pixel

Για την δημιουργία του οριζόντιου συγχρονισμού HSYNC διαμορφώνουμε μία μηχανή καταστάσεων για τις διάφορες καταστάσεις, όπως τα porch που υπάρχουν πριν και μετά τον χρόνο προβολής των pixel.

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούμε ένα παλμό pixel_clk, με έχει συχνότητα 25 MHz, ο οποίος “προχωράει” τον μετρητή καταστάσεων που έχουμε.

| State | Horiz. Sync |  |
| --- | --- | --- |
|  | Time | pixel_clk |
| display time hsync | 25.6 μs | 640 |
| back porch hsync | 1.92 μs | 48 |
| front porch hsync | 640 ns | 16 |
| pulse width | 3,84 μs | 96 |

Επιπλέον, στην κατάσταση του display time χρησιμοποιούμε έναν νέο μετρητή για τα pixel μέσο του οποίου γίνεται το upscaling από την ανάλυση της εικόνας μας στην ανάλυση του VGA που είναι πέντε φορές μεγαλύτερη. Αυτό γίνεται μετρώντας πέντε παλμούς του pixel_clk για να προχωρήσουμε στην επόμενη διεύθυνση της VRAM.

Ο λόγος που επιλέγεται μια τέτοια υλοποίηση είναι καθαρά για την ευκολία του σχεδιαστή και όχι για λόγους βελτιστοποίησης που κυκλώματος.

Σημείωση: το σήμα pixel_clk σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντικατάστατο του πραγματικού ρολογιού, clk, που δημιουργείται από τον ταλαντωτή της FPGA.

Μονάδα hpixel_module

Το top-module για αυτό το μέρος είναι το hpixel_module. Αυτό εσωτερικά περιέχει ένα χρονόμετρο (pixel timer) που αντιστοιχεί στον χρόνο προβολής του κάθε pixel για την ανάλυση 640x480 και έχει ως έξοδο το pixel_clk. Ο παλμός pixel_clk εισάγεται στην FSM του HSYNC (hsync FSM) και αυτή μας παράγει τις απαραίτητες εξόδους.

Σημείωση: στο σχεδιάγραμμα της μηχανής καταστάσεων η συνθήκη αλλαγής κατάστασης είναι η τιμή του μετρητή καταστάσεων,

π.χ. στο βέλος θα έπρεπε να γράφει counter == 10’d799

Πλαίσιο δοκιμής

Όπως παρατηρούμε από το στιγμιότυπο στο τέλος της κάθε σειράς το hpixel έχει ορθώς μετρήσει μέχρι το 127 έχοντας έτσι διατρέξει και τα 128 pixel της εικόνας μας. Επίσης βλέπουμε ότι τότε πέφτει το σήμα display_time, ρίχνοντας τα χρώματα του VGA στην γείωση, και λίγο αργότερα ότι έχουμε τον παλμό στην hsync. Τέλος τα χρονικά διαστήματα από την πτώση του display_time μέχρι την πτώση του hsync αποτελούν τα front και back porches.

Μέρος Γ – Υλοποίηση VSYNC και κατακόρυφου μετρητή pixel

Ο κατακόρυφος συγχρονισμός VSYNC λειτουργεί με παρόμοια λογική με εκείνη του HSYNC. Οι βασικές διαφορές είναι ότι αντί για pixel_clk μετράμε σε παλμούς HSYNC, έτσι έχουμε διαφορετικές τιμές στον μετρητή καταστάσεων εφόσον έχουμε διαφορετικούς χρόνους στην μηχανική καταστάσεων.

| State | Vertical Sync |  |
| --- | --- | --- |
|  | Time | HSYNC pulses |
| display time vsync | 15.36 ms | 480 |
| back porch vsync | 928 μs | 29 |
| front porch vsync | 320 μs | 10 |
| pulse width | 64 μs | 2 |

Μονάδα vgacontroller

Μονάδα sync_pulse_module

Πλαίσιο δοκιμής

Εδώ πέρα βλέπουμε ένα screenshot κατά την διάρκεια της προβολής της οθόνης. Πιο συγκεκριμένα βλέπουμε 3 λωρίδες διαφορετικών χρωμάτων σε λευκό background. Επίσης βλέπουμε ανάμεσα από γραμμές να γειώνονται τα σήματα του VGA, όπως θα περιμέναμε.